ENERGIA INFO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A távleolvasott felhasználók terhelési görbe adatai az Online Ügyfélszolgálaton történő regisztrációt követően érhetőek el. A regisztráció az Online Ügyfélszolgálat nyitó képernyőjén a Regisztráció gombra kattintva végezhető el. A regisztrált felhasználók az azonosító és a jelszó megadása után a Bejelentkezési gombra kattintva léphetnek be.

A regisztrációhoz szükséges minden adatot megtalál előző havi számláján. Önnek nem kell mást tennie, mint kitölteni az adatokat, majd megvárni e-mail üzenetünket, melyben megtalálja a belépéshez szükséges aktiváló kódját.

Online felületünkön kérjük, hogy az Ön által megadott felhasználói azonosítóval, és a válasz e-mailünkben található aktiváló kóddal szíveskedjen belépni.

Online ügyfélszolgálati felületünkön biztonsági okokból a jobb egér - beillesztés funkció nem használható, ezért kérjük, hogy az általunk küldött aktiváló kódot tartalmazó e-mailből kijelöléssel, majd Ctrl+C – másolás, Ctrl+V – beillesztés billentyűkombináció használatával másolja, illetve illessze be az első bejelentkezés után megjelenő ablakba az aktiváló kódot.

Az érvényesítésre az e-mail kiküldését követő 3 napig van lehetősége, annak letelte után rendszerünk automatikusan törli regisztrációs igényét.

Amennyiben a regisztráció elküldése után nem kapja meg a bejelentkezéshez szükséges e-mail üzenetünket, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 20/30/70/1 474 9999-es telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel segítenek a bejelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben több fogyasztási hellyel rendelkezik (melyekhez külön vevőkód tartozik), nem szükséges külön regisztrációt végeznie. Elegendő egyetlen regisztrációt elvégeznie, majd bejelentkezés után a jobb felső sarokban lévő "Új vevőkód hozzáadása" menüpontot választania. Így egy regisztrációval (egy felhasználó azonosító, egyetlen belépési jelszó) kényelmesen intézheti minden fogyasztási helye ügyeit.

Az Online Ügyfélszolgálaton keresztül elérhető ITS funkció a távadat behívással leolvasott fogyasztóink részére lehetőséget nyújt az interneten keresztül napi, illetve havi ¼ órás terhelési adatok megtekintésére, illetve letöltésére.

Sikeres regisztráció és bejelentkezés után a jobb alsó sarokban a jobb oldali menüsorban alul az ITS ikont kiválasztva megjelennek a regisztrált szerződéses folyószámlák.

Fogyasztási időszak megadása és szerződéses folyószámla kiválasztása és a Frissítés gomb megnyomása után megjelennek a fogyasztásmérő készülékek.

Ki kell választani a megjeleníteni kívánt mérőket és a megjeleníteni kívánt időtartamot. A Tábla/Grafikon gomb megnyomásával a ¼ órás értékeket táblázatos, illetve grafikonos formátumban tudjuk megjeleníteni. Az E-mail cím mezőben az alapértelmezett e-mail cím jelenik meg. Az alapértelmezett e-mail cím szerkeszthető, módosítható.

Az XML elküldés, illetve a CSV elküldés gomb megnyomása után a korábban megadott időszakra, a korábban kijelölt mérők adatai azonnal elküldésre kerülnek a megadott e-mail címre.

A regisztrációnál megadott email címre (változtatás csak ügyfélszolgálaton keresztül) rendszeres terhelési görbe letöltés beállítására van lehetőség XML vagy CSV formátumban.

- Előző napról naponta

- Előző hét napról naponta

- Előző hónapról a hónap megadott napján

A beállítás gombra kattintva menthetjük el az általunk megadottakat.

A táblázatos megjelenítés választásakor, ha a nyíllal jelölt területre mutatunk, akkor a készülék mérési pont azonosítója és a mért mennyiség OBIS kódja látható.

| Megnevezés | OBIS kód | Oszlop fejléc | Oszlop mértékegység |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad Hatásos | 1.0.1.29.99.128 | W AD | kWh |
| Ad Induktív | 1.0.5.29.99.128 | IND AD | kVArh |
| Ad Kapacitív | 1.0.8.29.99.128 | KAP AD | kVArh |
| Vesz Hatásos | 1.0.2.29.99.128 | W VESZ | kWh |
| Idősorosan mért Hatásos profilos alfogyasztó | 1.0.1.29.99.128 | W AD alf | kWh |
| Ad Hatásos csak Betöltő | 1.0.1.29.99.128 | W AD bet | kWh |
| Ad Induktív csak Betöltő | 1.0.5.29.99.128 | IND AD bet | kVArh |
| Ad Kapacitív csak Betöltő | 1.0.8.29.99.128 | KAP AD bet | kVArh |
| Korrigált Ad Hatásos | 1.0.1.29.99.128 | W AD kor | kWh |
| Korrigált Ad Induktív | 1.0.5.29.99.128 | IND AD kor | kVArh |
| Korrigált Ad Kapacitív | 1.0.8.29.99.128 | KAP AD kor | kVArh |
| Korrigált Vesz Hatásos | 1.0.2.29.99.128 | W VESZ kor | kWh |

Az érték mindig ¼ órás kWh-s vagy kVArh-s mennyiséget jelent.

Minden ¼ órás érték mellett látható státuszinformáció is, amelyek értelmezéséhez az alábbi táblázat nyújt segítséget:

| Státusz | Adat állapota | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| Z | Védett adat | automatikusan nem módosítható adat |
| W | Érvényes adat | az adat érvényes státuszú |
| E | Helyettesített adat | hitelesített ideiglenes adat |
| M | Manuális adat | kézi ideiglenes adat |
| F | Hiányzó adat | az adatot nem sikerült kiolvasni |

A táblázatos megjelenítés képernyőn lehetséges a terhelési görbe adatok letöltése excel formátumban.

A Grafikon gomb megnyomása után a ¼ órás értékek grafikonon ábrázolva jelennek meg. Fogyasztás +/- gombok (csökkentés, növelés), a kép mentése valamint a nyomtatás nyomógombok a használhatóságot növeli.

# Kurzor vonalnál a görbe színével megegyezően a mért mennyiség és az időpont adatai láthatók.

A mért terhelési görbék tetszőleges ki/be kapcsolása lehetőséget nyújt adatok elemzéséhez. Újabb terhelési görbe kiválasztása vagy kiválasztás megszüntetése után mindig frissíteni kell a képernyőt.

Itt van lehetőség a grafikon mentésére pdf formátumban, amely az Acrobat Reader programmal később megtekinthető.

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.